可燃气体/烟雾传感器使用实验

- 实验目的

该实验主要是让学生熟悉如何使用Zigbee协议监测可燃气体/烟雾传感器数据。

- 实验设备

硬件：华智Zigbee底板（含Zigbee模块）两块，可燃气体/烟雾传感器一个，Zigbee程序下载器一个，B型方口USB数据线一根，3.7V AAA电池一颗。

软件：IAR开发环境，HEX文件下载程序Flah Programmer， Zigbee协议栈（2.5.1a），相关实验例程，串口调试助手。

- 实验原理

Zigbee协调器（无传感器）自动建立无线网络，Zigbee终端节点（带传感器）自动加入该网络，终端节点实时监测可燃气体/烟雾传感器数据并发送到协调器上，协调器再通过串口把数据输出到PC机端的串口调试助手上显示。

- 实验设计

- Zigbee协议控制串口与PC机通信。

- 终端节点实时监测可燃气体/烟雾传感器数据，并且通过串口输出到PC机的串口调试助手上显示。

- 终端节点以Zigbee协议单播的方式把传感器数据发送到协调器上，协调器收到数据后再输出到PC机的串口调试助手上显示。

- 实验步骤及相关代码

- Zigbee协议控制串口与PC机通信：

安装好协议栈并找到工程文件（详细步骤请参考《Zigbee无线网络实验指导书》相关章节），并打开：

创建我们自己的程序文件，并且添加到App目录下，操作如下：

选择以下选项

新建了一个文件

点击保存按钮，选择保存路径为以下路径，并且文件命名为Coordinator.c （协调器）：

添加后如图：

把以下代码添加到Coordinator.c文件中：

#include "OSAL.h"

#include "AF.h"

#include "ZDApp.h"

#include "ZDObject.h"

#include "ZDProfile.h"

#include "GenericApp.h"

#include "DebugTrace.h"

#if !defined( WIN32 )

#include "OnBoard.h"

#endif

#include "hal_uart.h"

#define Timer_1                       0x0010

// This list should be filled with Application specific Cluster IDs.

const cId_t GenericApp_ClusterList[GENERICAPP_MAX_CLUSTERS] =

{

GENERICAPP_CLUSTERID

};

const SimpleDescriptionFormat_t GenericApp_SimpleDesc =

{

GENERICAPP_ENDPOINT,              //  int Endpoint;

GENERICAPP_PROFID,                //  uint16 AppProfId[2];

GENERICAPP_DEVICEID,              //  uint16 AppDeviceId[2];

GENERICAPP_DEVICE_VERSION,        //  int   AppDevVer:4;

GENERICAPP_FLAGS,                 //  int   AppFlags:4;

GENERICAPP_MAX_CLUSTERS,          //  byte  AppNumInClusters;

(cId_t *)GenericApp_ClusterList,  //  byte *pAppInClusterList;

GENERICAPP_MAX_CLUSTERS,          //  byte  AppNumInClusters;

(cId_t *)GenericApp_ClusterList   //  byte *pAppInClusterList;

};

endPointDesc_t GenericApp_epDesc;//节点描述符

devStates_t GenericApp_NwkState;  //存储网络状态的变量

byte GenericApp_TaskID;//任务优先级

byte GenericApp_TransID;//数据发送序列号。

static void rcBK(uint8 port,uint8 event);

void GenericApp_Init(byte task_id)//任务初始化函数

{

GenericApp_TaskID     =task_id;   //初始化任务优先级（任务优先级有协议栈的操作系统OSAL分配）

GenericApp_TransID    =0;         //发送数据包的序号初始化为0

//对节点描述符进行初始化

GenericApp_epDesc.endPoint    =GENERICAPP_ENDPOINT;

GenericApp_epDesc.task_id     =&GenericApp_TaskID;

GenericApp_epDesc.simpleDesc   =(SimpleDescriptionFormat_t*)&GenericApp_SimpleDesc;

GenericApp_epDesc.latencyReq  =noLatencyReqs;

afRegister(&GenericApp_epDesc);//afRegister()对节点的描述符进行注册。注册后，才能使用OSAL提供的系统服务。

//串口的初始化

halUARTCfg_t uartConfig;          //该结构体变量是实现 串口的配置

uartConfig.configured   =TRUE;

uartConfig.baudRate     =HAL_UART_BR_115200;//波特率

uartConfig.flowControl  =FALSE;             //流控制

uartConfig.callBackFunc = rcBK;             //串口的回调函数

HalUARTOpen(0,&uartConfig);                 //串口打开

}

UINT16 GenericApp_ProcessEvent(byte task_id,UINT16 events)

{

afIncomingMSGPacket_t* MSGpkt;//MSGpkt用于指向接收消息结构体的指针

if(events&SYS_EVENT_MSG)

{

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t*)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID);//osal_msg_receive（）从消息队列上接收消息

while(MSGpkt)

{

switch(MSGpkt->hdr.event)

{

case AF_INCOMING_MSG_CMD:          //接受到新数据的消息的ID是AF_INCOMING_MSG_CMD,这个宏是在协议栈中定义好的值为0x1A

//GenericApp_MessageMSGCB(MSGpkt);//功能是完成对接受数据的处理

break;

case ZDO_STATE_CHANGE:  //建立网络后，设置事件

GenericApp_NwkState=(devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);

if(GenericApp_NwkState==DEV_ZB_COORD)//如果是协调器

{

osal_set_event(GenericApp_TaskID,Timer_1);//启动软件定时器1

}

break;

default:

break;

}

osal_msg_deallocate((uint8 *)MSGpkt);//接收到的消息处理完后，释放消息所占的存储空间

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t*)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID);

//处理完一个消息后，再从消息队列里接受消息，然后对其进行相应处理，直到所有消息处理完

}

return (events ^ SYS_EVENT_MSG);

}

if(events&Timer_1)

{

HalUARTWrite(0,"Hollo!\r\n",8);

osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,1000); //每1000MS执行一次

return (events^Timer_1);

}

return 0;

}

static void rcBK(uint8 port,uint8 event)

{

//  rxlen=Hal_UART_RxBufLen(0); //接收缓冲区数据长度,字节为单位

//  if(rxlen)

//  {

//    HalUARTRead(0,uartbuf,rxlen);   //从串口读取数据放在uartbuf缓冲区中

//    osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID, uart_EVENT,50); //50MS后启动事件 如果再次进入则重新赋值 如果进入事件表示没有数据传送

//  }

}

添加后如图：

把GenericApp.c文件去掉编译：

此时该文件的图标应变为失效图标：

下来更改生成HEX文件选项。

右键单击工程名，选择Options选项：

做如下修改后点击OK：

打开工程文件夹Tools下的f8w2530.xcl文件：

找到该文件第209、210行代码，并且把该两行代码前面的双斜杠去掉：

修改完成，点击编译按钮：

编译成功的提示为：

把CC2530模块插入下载底板，连上下载器，打开下载软件：

选择好后点击Perform actions 下载程序。

下载完毕后，用B行USB先连接底板和电脑USB口，打开串口调试助手，选择对应的串口号和波特率，打开串口后应能接收到“Hollo!”字样：

- 终端节点监测可燃气体/烟雾传感器数据，并且通过串口输出到PC机的串口调试助手上显示。

新建两个文件，分别命名为Gas.c和Gas.h，保存到Source目录下：

并且把这两个文件添加到工程App目录下：

打开这两个文件，添加如下代码：

Gas.c的代码：

#include "Gas.h"

uint8 Gas_read_data(void)

{

Init_Sensor_port();//初始化传感器端口

return Sensor_port;//返回传感器端口电平状态

}

Gas.h的代码：

#include <ioCC2530.h>

#include "GenericApp.h"

#define   Sensor_port         P2_0

#define   Init_Sensor_port()  do{P2SEL &= ~0x01;P2DIR &= ~0x01;}while(0) //P2_0为普通io口并且设置为输入

uint8 Gas_read_data(void);

再新建一个文件，命名为Enddevice.c（终端节点），保存在Source目录下，并且添加到App目录下：

添加如下代码到Enddevice.c文件：

#include "OSAL.h"

#include "AF.h"

#include "ZDApp.h"

#include "ZDObject.h"

#include "ZDProfile.h"

#include "GenericApp.h"

#include "DebugTrace.h"

#if !defined( WIN32 )

#include "OnBoard.h"

#endif

#include "hal_uart.h"

#include "Gas.h"

#define Timer_1                       0x0010

// This list should be filled with Application specific Cluster IDs.

const cId_t GenericApp_ClusterList[GENERICAPP_MAX_CLUSTERS] =

{

GENERICAPP_CLUSTERID

};

const SimpleDescriptionFormat_t GenericApp_SimpleDesc =

{

GENERICAPP_ENDPOINT,              //  int Endpoint;

GENERICAPP_PROFID,                //  uint16 AppProfId[2];

GENERICAPP_DEVICEID,              //  uint16 AppDeviceId[2];

GENERICAPP_DEVICE_VERSION,        //  int   AppDevVer:4;

GENERICAPP_FLAGS,                 //  int   AppFlags:4;

GENERICAPP_MAX_CLUSTERS,          //  byte  AppNumInClusters;

(cId_t *)GenericApp_ClusterList,  //  byte *pAppInClusterList;

GENERICAPP_MAX_CLUSTERS,          //  byte  AppNumInClusters;

(cId_t *)GenericApp_ClusterList   //  byte *pAppInClusterList;

};

endPointDesc_t GenericApp_epDesc;//节点描述符

devStates_t GenericApp_NwkState;  //存储网络状态的变量

byte GenericApp_TaskID;//任务优先级

byte GenericApp_TransID;//数据发送序列号。

static void rcBK(uint8 port,uint8 event);

void GenericApp_Init(byte task_id)//任务初始化函数

{

GenericApp_TaskID     =task_id;   //初始化任务优先级（任务优先级有协议栈的操作系统OSAL分配）

GenericApp_TransID    =0;         //发送数据包的序号初始化为0

//对节点描述符进行初始化

GenericApp_epDesc.endPoint    =GENERICAPP_ENDPOINT;

GenericApp_epDesc.task_id     =&GenericApp_TaskID;

GenericApp_epDesc.simpleDesc   =(SimpleDescriptionFormat_t*)&GenericApp_SimpleDesc;

GenericApp_epDesc.latencyReq  =noLatencyReqs;

afRegister(&GenericApp_epDesc);//afRegister()对节点的描述符进行注册。注册后，才能使用OSAL提供的系统服务。

//串口的初始化

halUARTCfg_t uartConfig;          //该结构体变量是实现 串口的配置

uartConfig.configured   =TRUE;

uartConfig.baudRate     =HAL_UART_BR_115200;//波特率

uartConfig.flowControl  =FALSE;             //流控制

uartConfig.callBackFunc = rcBK;             //串口的回调函数

HalUARTOpen(0,&uartConfig);                 //串口打开

osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,1000); //1000MS后启动定时任务1

HalUARTWrite(0,"\r\n",2);

}

UINT16 GenericApp_ProcessEvent(byte task_id,UINT16 events)

{

afIncomingMSGPacket_t* MSGpkt;//MSGpkt用于指向接收消息结构体的指针

if(events&SYS_EVENT_MSG)

{

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t*)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID);//osal_msg_receive（）从消息队列上接收消息

while(MSGpkt)

{

switch(MSGpkt->hdr.event)

{

case AF_INCOMING_MSG_CMD:          //接受到新数据的消息的ID是AF_INCOMING_MSG_CMD,这个宏是在协议栈中定义好的值为0x1A

//GenericApp_MessageMSGCB(MSGpkt);//功能是完成对接受数据的处理

break;

case ZDO_STATE_CHANGE:  //建立网络后，设置事件

GenericApp_NwkState=(devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);

if(GenericApp_NwkState==DEV_END_DEVICE)//如果是终端节点

{

//osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,2000); //2000MS后启动定时任务1

//HalUARTWrite(0,"\r\n",2);

}

break;

default:

break;

}

osal_msg_deallocate((uint8 *)MSGpkt);//接收到的消息处理完后，释放消息所占的存储空间

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t*)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID);

//处理完一个消息后，再从消息队列里接受消息，然后对其进行相应处理，直到所有消息处理完

}

return (events ^ SYS_EVENT_MSG);

}

if(events&Timer_1)

{

if(Gas_read_data() == 1)

{

HalUARTWrite(0,"瓦斯泄漏！",10);

}

osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,200); //每200MS执行一次

return (events^Timer_1);

}

return 0;

}

static void rcBK(uint8 port,uint8 event)

{

//  rxlen=Hal_UART_RxBufLen(0); //接收缓冲区数据长度,字节为单位

//  if(rxlen)

//  {

//    HalUARTRead(0,uartbuf,rxlen);   //从串口读取数据放在uartbuf缓冲区中

//    osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID, uart_EVENT,50); //50MS后启动事件 如果再次进入则重新赋值 如果进入事件表示没有数据传送

//  }

}

选择工程为EndDeviceEB选项：

并且配置工程的编译输出选项：

修改工程的可编译文件：

右键相关文件选择设置，勾选不参与编译选项：

点击编译按钮：

编译完成后下载程序：

下载完后，用串口先把板子的串口和电脑的USB口连接起来，打开串口调试助手，选择对应的串口参数，打开串口，开始无数据，用一个打火机对着传感器探头喷气，即可看到相关数据：

开始的数据为系统上电自检发出的数据，如不需要，可以用搜索功能找到相关代码，注释掉即可。

- 终端节点以Zigbee协议单播的方式把传感器数据发送到协调器上，协调器收到数据后再输出到PC机的串口调试助手上显示。

修改Enddevice.c文件：

删除函数“void GenericApp_Init(byte task_id)”的后两行，删除后为：

void GenericApp_Init(byte task_id)//任务初始化函数

{

GenericApp_TaskID     =task_id;   //初始化任务优先级（任务优先级有协议栈的操作系统OSAL分配）

GenericApp_TransID    =0;         //发送数据包的序号初始化为0

//对节点描述符进行初始化

GenericApp_epDesc.endPoint    =GENERICAPP_ENDPOINT;

GenericApp_epDesc.task_id     =&GenericApp_TaskID;

GenericApp_epDesc.simpleDesc   =(SimpleDescriptionFormat_t*)&GenericApp_SimpleDesc;

GenericApp_epDesc.latencyReq  =noLatencyReqs;

afRegister(&GenericApp_epDesc);//afRegister()对节点的描述符进行注册。注册后，才能使用OSAL提供的系统服务。

//串口的初始化

halUARTCfg_t uartConfig;          //该结构体变量是实现 串口的配置

uartConfig.configured   =TRUE;

uartConfig.baudRate     =HAL_UART_BR_115200;//波特率

uartConfig.flowControl  =FALSE;             //流控制

uartConfig.callBackFunc = rcBK;             //串口的回调函数

HalUARTOpen(0,&uartConfig);                 //串口打开

}

在此地方添加

“osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,2000); //2000MS后启动定时任务1”

这行代码：

修改“If(events&Timer_1){}”函数为：

if(events&Timer_1)

{

if(Gas_read_data() == 1)

{

uint8 data[10] = {"瓦斯泄漏！"};

afAddrType_t my_DstAddr;

my_DstAddr.addrMode=(afAddrMode_t)Addr16Bit;//数据发送模式：可选 单播、广播、多播方式  这里选Addr16Bit表单播

my_DstAddr.endPoint=GENERICAPP_ENDPOINT;   //初始化端口函

my_DstAddr.addr.shortAddr=0x0000;  //标志目的地址节点的网络地址  这里是协调器的地址

//下面是数据发送

AF_DataRequest(&my_DstAddr,

&GenericApp_epDesc,

GENERICAPP_CLUSTERID,

sizeof(data),

(uint8 *)&data,

&GenericApp_TransID,

AF_DISCV_ROUTE,

AF_DEFAULT_RADIUS);

}

osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,Timer_1,200); //每200MS执行一次

return (events^Timer_1);

}

修改生成的HEX文件名称：

编译无错误即可。

修改Coordinator.c文件：

65行去掉前面的双斜杠，注释掉71行代码；

注释掉这个函数（统一选定按Ctrl+k）；

在程序后面添加以下代码：

//协调器接受到终端节点发送来的数据时，调用下面这个函数，然后把数据发送到PC串口调试助手

void GenericApp_MessageMSGCB(afIncomingMSGPacket_t* pkt)

{

uint8 data[10];

switch(pkt->clusterId)

{

case GENERICAPP_CLUSTERID:

if(osal_memcpy(data,pkt->cmd.Data,pkt->cmd.DataLength))

{

HalUARTWrite(0,data,pkt->cmd.DataLength);

}

break;

}

} }

在此处添加一行代码：

“void GenericApp_MessageMSGCB(afIncomingMSGPacket_t *pckt);//消息处理函数”

记得修改参与工程编译的文件：

编译无错误即可。

下载程序：

准备两个Zigbee模块和两块底板，一颗3.7V AAA电池；

第一块底板插上一个Zigbee模块，并且用B型USB线把串口连接到电脑的USB口。

第二块底板插上一个Zigbee模块，插上传感器模块，并且安装好一颗3.7V AAA电池。

第一块底板下载协调器所编译的程序:

第二块底板下载终端节点所编译的程序:

下载完后两块板子上电运行，打开串口调试助手，设置串口参数后打开串口，用一个打火机对着传感器探头喷气，即可看到输出的数据：